ДОДАТКИ

Додаток 1 Характеристика пропозицій щодо першочергових заходів зі скорочення використання природного газу системами теплопостачання Черкаської області 1. Назва: Пропозиції щодо першочергових заходів зі скорочення використання природного газу системами теплопостачання Черкаської області (корегування регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики Черкаської області). 2. Підстава для розроблення: договір № 458 між Інститутом технічної теплофізики НАНУ та управлінням житлово-комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 3. Ініціатор - головний замовник: управління житлово-комунального господарства Черкаської облдержадміністрації 4. Розробник: Інститут технічної теплофізики НАНУ. 5. Мета: розроблення пропозицій щодо першочергових, найбільш економічно привабливих заходів на 2014-2015 рр. зі скорочення використання природного газу комунальними теплопостачальними підприємствами Черкаської області на 30 % від базового споживання у 2013 році, з зазначенням конкретних місць їх впровадження. 6. Початок: 1 вересня 2014 року, закінчення: 1 листопада 2014 року. 7. Загальні обсяги фінансування: всього - 177 627,6 тис. грн., в т.ч. державний – 45 588,6 тис. грн., місцеві бюджети – 1 261,4 тис. грн., інвестиційна складова тарифу – 56 404,5 тис. грн., кошти ЄБРР – 4500,0 тис. грн., інші джерела – 69 873,1 тис. грн. 9. Очікувані результати виконання: річна економія природного газу в обсязі 16,9 млн.м3, зниження викидів СО2 на 33,0 тис. т, NOх на 47,9 т. 10. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію обласної ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Додаток 2 Перелік заходів і завдань пропозицій щодо першочергових заходів зі скорочення використання природного газу системами теплопостачання комунальної теплоенергетики Черкаської області

| Найменування завдання | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджети, інші) | Прогнозний обсяг коштів для виконання завдань, тис.грн., всього | В тому числі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |
| Встановлення теплоутилізаторів (17 тепло-утилізаторів) | Усього | 7098,8 | 5419,8 | 1679,0 |
|  | Державний бюджет | 4451,0 | 3809,9 | 641,1 |
|  | Місцеві бюджети | 133,5 | 114,3 | 19,2 |
|  | Інвестиційна складова тарифу | 611,9 | 493,4 | 118,5 |
|  | Кошти ЄБРР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші кошти | 1902,4 | 1002,1 | 900,2 |
| Переведення на альтернативні види палива (9 котелень) | Усього | 70102,8 | 35051,4 | 35051,4 |
|  | Державний бюджет | 16979,6 | 4010,6 | 12969,0 |
|  | Місцеві бюджети | 509,4 | 120,3 | 389,1 |
|  | Інвестиційна складова тарифу | 23484,4 | 19278,2 | 4206,2 |
|  | Кошти ЄБРР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші кошти | 29129,4 | 11642,3 | 17487,1 |
| Першочергове встановлення ІТП (421 ІТП) | Усього | 35282,1 | 17641,1 | 17641,1 |
|  | Державний бюджет | 7764,1 | 1237,0 | 6527,1 |
|  | Місцеві бюджети | 232,9 | 37,1 | 195,8 |
|  | Інвестиційна складова тарифу | 11819,6 | 9702,6 | 2117,0 |
|  | Кошти ЄБРР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші кошти | 15465,5 | 6664,3 | 8801,1 |
| Заміна котлів НИИСТУ-5 на Vitoplex - 5 од. | Усього | 4500 | 4500,0 | 0,0 |
|  | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Місцеві бюджети | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інвестиційна складова тарифу | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Кошти ЄБРР | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 |
|  | Інші кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заміна котлів (Рієлло) | Усього | 39020,1 | 19520,0 | 19500,1 |
|  | Державний бюджет | 8571,3 | 1368,8 | 7202,5 |
|  | Місцеві бюджети | 257,7 | 41,1 | 216,7 |
|  | Інвестиційна складова тарифу | 14407,2 | 11518,6 | 2888,6 |
|  | Кошти ЄБРР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші кошти | 15783,9 | 6591,5 | 9192,3 |
| Технічне переоснащення котельні :заміна котлів НИИСТУ-5 на PRETHERM RSW 1250-2 од. (газ на газ) | Усього | 2893 | 2893,0 | 0,0 |
|  | Державний бюджет | 2893,0 | 2893,0 | 0,0 |
|  | Місцеві бюджети | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інвестиційна складова тарифу | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Кошти ЄБРР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заміна подових пальників котлоагрегатів на подові пальники третього покоління типу МВГП-3 | Усього | 394,4 | 394,4 | 0,0 |
|  | Державний бюджет | 394,4 | 394,4 | 0,0 |
|  | Місцеві бюджети | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інвестиційна складова тарифу | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Кошти ЄБРР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заміна пальників котлів ТВГ, КВГ (Рієлло) | Усього | 17100 | 8550,0 | 8550,0 |
|  | Державний бюджет | 4085,3 | 599,6 | 3485,7 |
|  | Місцеві бюджети | 122,6 | 18,0 | 104,6 |
|  | Інвестиційна складова тарифу | 5721,5 | 4702,6 | 1018,9 |
|  | Кошти ЄБРР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші кошти | 7170,6 | 3229,8 | 3940,8 |
| Закриття котельні (НИИСТУ-5 -2 од.) з переведенням на індивідуальне опалення 9 житлових будинків | Усього | 276,1 | 276,1 | 0,0 |
|  | Державний бюджет | 276,1 | 276,1 | 0,0 |
|  | Місцеві бюджети | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інвестиційна складова тарифу | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Кошти ЄБРР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Впровадження підмішувальних насосів з погодною корекцією температури в автоматичному режимі | Усього | 560 | 280,0 | 280,0 |
|  | Державний бюджет | 117,6 | 19,6 | 98,0 |
|  | Місцеві бюджети | 3,5 | 0,6 | 2,9 |
|  | Інвестиційна складова тарифу | 194,6 | 154,0 | 40,6 |
|  | Кошти ЄБРР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші кошти | 244,3 | 105,8 | 138,5 |
| Проведення комплексу режимно-налагоджувальних робіт на газовикористовуючому обладнанні котелень (регулювання газ-повітря) | Усього | 135 | 135,0 | 0,0 |
|  | Державний бюджет | 9,4 | 9,4 | 0,0 |
|  | Місцеві бюджети | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
|  | Інвестиційна складова тарифу | 74,2 | 74,2 | 0,0 |
|  | Кошти ЄБРР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші кошти | 51,1 | 51,1 | 0,0 |
| Налагоджування гідравлічного режиму теплових мереж (зменшення кількості теплоносія за рахунок дросселюючих шайб) | Усього | 20,2 | 20,2 | 0,0 |
|  | Державний бюджет | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
|  | Місцеві бюджети | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інвестиційна складова тарифу | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
|  | Кошти ЄБРР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші кошти | 9,8 | 9,8 | 0,0 |
| Установка 2-х котлів потужністю по 1 МВт (ел. енергія) | Усього | 245 | 122,5 | 122,5 |
|  | Державний бюджет | 45,4 | 8,6 | 36,8 |
|  | Місцеві бюджети | 1,4 | 0,3 | 1,1 |
|  | Інвестиційна складова тарифу | 82,1 | 67,4 | 14,7 |
|  | Кошти ЄБРР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Інші кошти | 116,1 | 46,2 | 69,9 |

Додаток 3 Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Джерела фінансування (державний, місцевий бюджети, інші); Прогнозний обсяг коштів для виконання завдань, тис.грн., всього; В тому числі. 2014; 2015. Усього; 177 627,6; 94 783,4; 82 844,2. Державний бюджет; 45 588,6; 14 608,5; 30 980,1. Місцеві бюджети; 1 261,4; 331,9; 929,5. Інвестиційна складова тарифу; 56 404,5; 46 000,0; 10 404,5. Кошти ЄБРР; 4 500,0; 4 500,0; 0,0. Інші кошти; 69 873,1; 29 343,0; 40 530,1.