ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Черкаської обласної ради

від 13.09.2021 № 362-р

Інструкція  про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях виконавчого апарату Черкаської обласної ради.

1. Галузь застосування

Інструкція розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

Ця інструкція поширюється на службові приміщення виконавчого апарату Черкаської обласної ради (далі – приміщення) й визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі.

Інструкція є обов`язковою для вивчення й виконання відповідальним за пожежну безпеку, всіма працівниками та відвідувачами, які перебувають у приміщеннях, а також технічними працівниками та обслуговуючим персоналом.

2. Вимоги пожежної безпеки

Меблі та обладнання мають розміщатися так, щоб забезпечити евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширшки не менше 1,0 м).

Евакуаційні шляхи та виходи слід завжди утримувати вільними, нічим не захаращувати.

Електромережі, електроприлади та апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій виробників. У разі пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх і вжити необхідних заходів щодо приведення до безпечного стану.

Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані від електрощитів, електрокабелів, проводів – не менше 1,0 м, 
від світильника – 0,5 м від приладів опалення – 0,25 м.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані.

Всі працівники виконавчого апарату обласної ради зобов`язані вміти користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та внутрішніми пожежними кранами, знати місця їх розташування.

Відстань від найвіддаленішого місця офісу до вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

У службових приміщеннях забороняється:

- курити (окрім спеціально відведених місць, позначених написом «Місця для куріння» та обладнаних урною або попільничкою з негорючого матеріалу);

- улаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках і саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);

- використовувати вимикачі та штепсельні розетки для розвішування на них одягу або інших предметів, обгортати електролампи й світильники папером, заклеювати ділянки електропроводки горючою тканиною, папером;

- користуватись побутовими електрокип`ятильниками;

- залишати без нагляду ввімкнені в електромережу кондиціонери, комп’ютери, лічильні та друкарські машинки тощо;

- захаращувати підходи до засобів пожежогасіння, використовувати пожежні крани, рукава й пожежний інвентар не за призначенням;

- використовувати для зберігання документів, різних матеріалів, предметів та інвентарю шафи (інші) інженерних комунікацій.

У всіх незалежно від призначення приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).

Після закінчення робочого дня працівники повинні навести порядок на робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів 
і обладнання, яким вони користувалися.

Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату Черкаської обласної ради визначають за кожним кабінетом, де перебувають їх підлеглі працівники, відповідального працівника структурного підрозділу (відділу, управління) (далі – відповідальний працівник) та надають цю інформацію відповідальному за пожежну безпеку та утримання й експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту в обласній раді.

Відповідальний працівник структурного підрозділу після закінчення роботи зобов`язаний:

- ретельно оглянути службове приміщення, за яке несе відповідальність, пересвідчитися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі;

- перевірити відключення електроприладів, обладнання.

3. Обов`язки та дії працівників у разі виникнення пожежі.

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов`язаний:

- негайно повідомити про це Державну пожежну охорону за номером телефону для виклику «101», вказати при цьому адресу – бульвар Шевченка 185, кількість поверхів – 5, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище;

- повідомити про пожежу чергового адміністративної будівлі 
за тел. 37-00-96, (095) 28-35-320;

- задіяти систему оповіщення людей про пожежу, розпочати самому 
і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно 
з планом евакуації;

- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм допомогу під час гасіння пожежі.

Відповідальний за пожежну безпеку

та утримання й експлуатацію

технічних засобів протипожежного

захисту в обласній раді 						Д. ХОТИНСЬКИЙ